### MEMORIAL DESCRITIVO

#### PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS

RUA DAS PUPUNHAS

TRECHO - RUA DAS IMPERIAS ATÉ RUA ARECAS

ATE A RUA ANTONIO D’AVILA

AREA: 1812,22 m²

## NOVA DIVINÉIA

ARARANGUÁ-SC

# CRISTIANO CORAL

## Engenheiro Civil - CREA/SC 99479-8

O presente memorial descritivo tem por objetivo relatar os serviços e especificar materiais, necessários à execução de pavimentação com lajotas da Rua Das Pupunhas do bairro Nova Divinéia em Araranguá - SC.

Os serviços deverão ser efetuados obedecendo-se rigorosamente as especificações e materiais constantes deste memorial. Quaisquer alterações deverão ser submetidas à análise do engenheiro responsável pela fiscalização da obra, designado pela Administração Municipal, devendo sempre ser comunicadas através de ofício.

A aceitação final dos serviços estará vinculada ao fiel cumprimento do memorial descritivo, ou eventuais alterações acordadas, e ao Laudo de Vistoria Final emitido pelo engenheiro fiscal designado.

Em caso de qualquer discordância entre o Projeto e o Memorial Descritivo, prevalecerão as especificações constantes do Memorial.

| Ítem | Etapa da Obra |  | Discriminação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Serviços Iniciais | - | Deverão ser executados todos os serviços necessários ao bom andamento da obra. |
|  |  | - | A empresa responsável pela execução da obra deverá tomar todos os cuidados quanto à sinalização e orientação do trafego local. |
| 2. | Nivelamento do Terreno | - | Deverá ser efetuado o nivelamento do terreno, observando-se os caimentos necessários ao bom escoamento das águas pluviais e os perfis topográficos (longitudinal e transversal) indicados no Projeto; |
|  |  | - | O Nivelamento do Terreno será dado e executado pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Araranguá. |
|  |  | - | Após a execução da pavimentação, a contratante deverá executar o aterro necessário ao ajuste entre o pavimento executado e os trechos não pavimentados. Este aterro deverá ser executado com seixo rolado devidamente compactado. |
| 3. | Meio- Fio | - | Deverão ser executados, em toda a extensão da rua, conforme indicado no projeto, meio-fios de concreto, com resistência mínima de 18 MPa e dimensões de (1,00 x 0,30 x 0,12) m; |
|  |  | - | Os meio-fios deverão ser rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3; |
|  |  | - | Os meio-fios serão dispostos de conformidade com o detalhe contido no Projeto. |
| 4. | Pavimentação | - | Deverá ser executado, sobre o solo devidamente compactado, um lastro (colchão) de areia, com espessura adequada ao assentamento da pavimentação de lajotas; |
|  |  | - | Deverão ser utilizados, obrigatoriamente, lajotas de concreto com espessura mínima de 8 cm, com resistência mínima à compressão de 22 MPa,sendo vedada a utilização de lajotas com espessura inferior. |
|  |  | - | O rejuntamento das lajotas de concreto deverá ser efetuado com areia; |
|  |  | - | A execução da pavimentação deverá obedecer as normas técnicas e o projeto, observando-se os caimentos necessários ao perfeito escoamento das águas pluviais. |
| 5. | Caixas Coletoras (bocas de lobo) | - | Deverão ser executadas caixas coletoras de águas pluviais nas posições indicadas em projeto; |
|  |  | - | As caixas deverão ser executadas em alvenaria de blocos de concreto; |
|  |  | - | As paredes internas das caixas deverão ser revestidas com emboço, sendo que este deverá ser devidamente desempenado; |
|  |  | - | No fundo das caixas deverá ser executado lastro de concreto, sendo que este deverá ser devidamente desempenado; |
|  |  | - | Todas as caixas coletoras deverão ser sifonadas; |
|  |  | - | As caixas coletoras deverão ter tampa de concreto armado com espessura mínima de 8 cm; |
|  |  | - | Deverá ser executada uma tubulação de diâmetro 300 mm para ligação das bocas de lobo à rede pluvial existente. |
| 6. | Serviços Complementares | - | Deverão ser efetuados todos os serviços necessários à conclusão da obra, sendo obrigatória à execução de limpezageral da obra antes de sua entrega. A medição somente será efetuada após os serviços executados previstos no contrato mesmo que de forma parcial e somente após a execução do serviço de varredura do calçamento fazendo com que a areia colocada em cima do calçamento trave as lajotas por igual. |
| 7. | Disposições Gerais | - | Os Serviços que não forem realizados de acordo com o especificado neste Memorial Descritivo, bem como estiverem em desacordo com as Normas Técnicas, não serão recebidos, caberá, então, à empresa contratada o seu refazimento, até que sejam sanados os problemas detectados; |
|  |  | - | Em caso de discordância entre as especificações contidas no Projeto e no Memorial Descritivo, prevalecerão, sempre, as especificações contidas no Memorial Descritivo. |

Araranguá, 25 de Junho de 2018.