MEMORIAL DESCRITIVO

PROJETO ESPORTE NA PRAÇA

PRELIMINAR

Este memorial tem a função de proporcionar perfeita compreensão do projeto e de orientar a quanto ao fornecimento de materiais e execução da obra. A construção deverá ser feita rigorosamente conforme as normas, sob a orientação da Secretaria Municipal de Esportes. Poderá a fiscalização paralisar os serviços ou mesmo solicitar que sejam refeitos, quando os mesmo não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas cabíveis.

ETAPAS DE EXECUÇÃO

AREIA LIMPA

Aterro previsto para pista de atletismo, campo de futebol e para obra com areia com material de empréstimo de solo de jazida licenciada, deverá ser compactado mecanicamente. Respeitar as cotas necessárias conforme orientação da Secretaria Municipal de Esportes.

REDES

As redes de proteção serão de 2mm de polipropileno de nylon, 4,5 metros de altura,  deverão ser instaladas conforme orientação da Secretaria Municipal de Esportes.  Os limites deverão ser respeitados de forma que no interior tenhamos quadra de beach soccer e quadra de vôlei de praia.

MOURÕES

Mourões com diâmetro médio entre 14 a 17 cm e comprimento de 6,0 metros, de madeira classificada como eucalipto citrodora, tratada em autoclave, com certificação não inferior a 10 anos. As cercas deverão ser dispostas quanto à altura, composição e localização, conforme orientação da Secretaria Municipal de Esportes.

MEIO FIO E SAIBRO

Deverão ser intalados meio fio de contorno dos mourões a fim de preservar a areiano interior de cada praça.

Em três praças serão colocados meio fios a fim de se executar uma pista de corrida com aproximadamente 250 metros, tendo em seu interior 10 cm de saibro.

Nas praçs está previsto canha de bocha de 27 m x 4 m, sendo seu contorno de meio fio e em seu interior 10 cm de saibro.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

As aplicações das redes serão dividas conforme abaixo, sendo que as orientações quanto a metragem será informada pela Secretaria Municipal de Esportes.

1 – Bairro Operária – Rua Espirito Santo;

2 – Bairro Urussanguinha – Rua Pedro Antônio Bertoncini;

3 – Bairro Alto Feliz – Rua Prefeito Walter Belinzoni – Ao lado ginásio Mário Canela;

4 – Bairro Coloninha – Rua Valvites Pedro Rafael (Ao lado da E.E.B João Matias);

5 – Bairro Vila São José – Rua Vereador Leonel Batista;

6 – Bairro Campo Verde – Rua Pedro Manoel Gomes;

7 – Loteamento Araras – Rua Arino João Patricio (Ao lado CEI Pequenos Notáveis).

Emerson Heitor Almeida

Secretario Interino de Esporte

Cristiano Coral

Secretario de Obras